Circular Nº 1

| Bernal, | 3 de Mayo de 2018 |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | DIRECCION DE SUMINISTROS |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 24 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |

Expediente Nº: 827-2098/17

Objeto de la contratación: Sistema de Riego

CIRCULAR CONSULTA Nº 1 – Ampliación de Información

PREGUNTAS:

1)    Uds.  están solicitando para el riego de la cancha de medidas 100 x 65 ( 6500 m2) un riego con 12 aspersores de 1” en 4 circuitos los cuales se conforman de la siguiente manera, 1 y 4 corners y líneas de fondo y 2 y 3 sector medio (los cuales estimo que serán en forma longitudinal) en los tercios de la cancha. Este sistema indudablemente no será efectivo para el riego total de la cancha ya que los laterales no van a ser bien regados,  no se tuvo nunca en cuenta la deriva del viento.

2)    Los 10000 litros de agua previstos para el sistema de riego son totalmente insuficientes debido al consumo por cada línea de riego sabiendo que 4 aspersores de uso deportivo de 1” tiene un consumo a 4,5kg entre 4 a 6,5 m3/h, o sea que para una reposición de 5 mm de agua el tiempo por cada sector será de aproximadamente 30 minutos dando un consumo de 13 m3/h. Esto significa que en menos de 20 a 25 minutos las cisternas se quedarían sin agua. Quizás la solución sea realizar una perforación e instalar una bomba sumergible.

3)    Me parece totalmente innecesario el uso de caños de 110 mm ya que el caudal máximo operativo de la bomba de 7,5HP va a entregar 18 m3 a 64 mca. Se sabe que el caño de 110 mm opera con un caudal mínimo de 28500 a un caudal máximo de 42000 litros a 1,5 m/seg. Resumiendo es un gasto innecesario en un caño tan grande y se puede reemplazar por un diámetro menor (75 mm).

4)    Nuestra experiencia dice que la menor cantidad de aspersores a ubicar en una cancha de 6500 m2 es de 24 aspersores para tener una cobertura al 100 %, luego se puede proponer la distribución de los mismos.

5)    Tampoco hacen mención sobre los aspersores si son modelo 6504 u 8005, ambos de la marca RAIN BIRD y si los mismos son de vástago de plástico o acero inoxidable.

RESPUESTAS:

- Las dimensiones de la cancha de futbol de nuestro predio deportivo figuran en el plano general Nº 1 y son de Noventa (90) mts. de largo por Sesenta (60) mts. de ancho. Ergo, la superficie es de Cinco mil cuatrocientos metros cuadrados (5.400,00.-m2) y no los Seis mil quinientos metros cuadrados (6.500,00.-m2) que utiliza el oferente como base de sus afirmaciones.

- Con respecto al resto de las consideraciones, se recuerda que se trata de la Modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada, por lo que deberá cotizarse según la documentación disponible en pliego y la planilla de cómputo correspondiente, con el fin de poder compara las distintas ofertas.