3. - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Obra: Ampliación sector Intendencia

Ubicación: Av. Francia y Kenny – Ezpeleta – Partido de Quilmes

Pcia. de Buenos Aires.

INDICE

3.0.- 	GENERALIDADES

3.0.1. - 	Obras comprendidas en esta documentación

3.0.2. -	Memoria Descriptiva del proyecto – Ampliación del sector Intendencia

3.0.3. -	Aprobación de los trabajos

3.1.- 	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

3.1.1.- 	Replanteo obra

3.1.2.- 	Seguridad e Higiene

3.1.3.-  	Terminaciones

3.2.- 	TABIQUES - Cerramiento

3.2.0.-	Generalidades

3.2.1. -	Calidad de los materiales

3.2.2.-  Estructura en Tirantes de Madera

3.2.3.-  Tacos de sujeción

3.2.4.- 	Placas multi-laminado fenólico de 9 mm

3.3.-      CARPINTERIAS METALICAS

3.3.1.-  Trabajos Incluidos

3.4.- 	LIMPIEZA DE OBRA

3.4.1.-  Limpieza final

3.0.- GENERALIDADES

3.0.1. - Obras comprendidas en esta documentación

Son aquellas por las cuales la empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipos, subcontratos y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución completa y correcta de las mismas con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros e ítems que integran el presente Pliego y cuyas ubicaciones de realización son las indicadas en la Documentación Gráfica.

3.0.2. – Memoria Descriptiva del proyecto - Ampliación sector Intendencia.

Se realizará una ampliación en el sector existente destinado a la Dirección de Intendencia de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes.

Se busca dar una solución provisoria a la falta de espacio destinado a Depósito hasta que se complete la última etapa de construcción de la Escuela. Es por ello que se proyectó la ejecución de los tabiques con métodos de construcción en seco, resultado así un total de 45 metros cuadrados en planta baja y 58 metros cuadrados totales en planta alta.

La estructura de los tabiques se realizará con madera dura, “ACUÑADA” entre el piso de mosaico y las vigas de hormigón existentes en ambas plantas. De esta manera, se evita perforar tanto el piso como las vigas, evitando roturas, parches o perforaciones en el sistema de calefacción por piso radiante.

Además, deberán trasladarse las carpinterías de chapa existentes que se encuentran actualmente en la Escuela. Por ello, sólo se computa el desmonte, traslado y montaje en su nueva ubicación.

Tanto en el interior como en el exterior de los tabiques, se utilizan placas fenólicas de 9 milímetros con una cara buena, lo que le dará mayor durabilidad, estabilidad y una mejor terminación al conjunto.

Se buscará ajustar la modulación de manera tal que las uniones entre placas queden prolijamente realizadas sin necesidad de tapajuntas o terminaciones similares.

3.0.3. - Aprobación de los trabajos

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de Inspección general.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la Inspección final de los trabajos y su aprobación.

# 3.1.- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

3.1.1.- Replanteo obra

Se deberá confeccionar un relevamiento que muestre claramente la ubicación de los principales elementos de la obra gruesa del edificio y que certifique que todos los ejes están dentro del trazado y de la propiedad delineada, cumpliendo con las ordenanzas pertinentes y con los planos de replanteo del proyecto.

Se verificarán las distancias establecidas por proyecto a los edificios existentes y a conservar, poniendo en conocimiento a la Inspección de Obra inmediatamente, de cualquier divergencia con cotas de proyecto.

3.1.2.- Seguridad e Higiene

Las empresas Sub-Contratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Contratista son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la Contratista y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus respectivas áreas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 como así también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construcción y las Res. de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99.Deberá presentar documentación que acredite la afiliación de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

Asimismo, tanto el Contratista Principal como los Sub-Contratistas, deberán tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos. Al tratarse de una Escuela que se encuentra en pleno funcionamiento de sus actividades curriculares, la empresa contratista deberá realizar un cerco perimetral a la zona de obra que impida el contacto físico y visual con la misma. Se deberá resguardar al estudiantado tanto de la convivencia con personas mayores de edad ajenas a la Escuela como de la exposición a cualquier tipo de residuos, sobrantes o herramientas propias de la actividad de obra.

3.1.3.- Terminaciones

La empresa contratista tendrá a su cargo todas las terminaciones y reparaciones que el trabajo de desmonte de los tabiques actuales haya producido, así como todas las terminaciones y reparaciones que la instalación de los tabiques realizados en el presente pliego conlleve, tales como retoque de pintura, reparación de revoques, etc.

# 3.2.- TABIQUES - Cerramiento

3.2.0. – Generalidades

Se describen aquí las características de los materiales y las técnicas generales de ejecución de las estructuras en tirantes de madera a ejecutarse en el sector.

Los trabajos a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros compuestos por estructura en tirantes de madera dura acuñada revestidos por placas en ambas caras, interior y exterior, y sus componentes: colocación de grampas, insertos, elementos de unión, tacos de sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterías

Las estructuras en tirantes de madera deberán ser objeto de recalculo y verificación de las dimensiones y espesores, no pudiéndose modificar la ubicación ni geometría de las piezas que las conforman, excepto indicación en contrario impartida por la Inspección de Obra. Las piezas serán nuevas y enteras, no aceptándose piezas de demolición, ni de rezago ni aquellas que presenten perforaciones o estén unidas entre sí.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la erección de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Toda la Documentación contenida en el presente Pliego, Planos posee el carácter de ORIENTATIVO.

Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos.

3.2.1. – Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes.

3.2.2. - Estructura en Tirantes de Madera

Tirante de “madera dura” de 3”x3” (pulgadas), estacionada, perfectamente alineada, sin deformaciones y sin nudos.

Tratamiento insecticida.

Tratamiento ignifugo.

Los bulones comunes serán de Calidad 4.6 DIN 267 o equivalente según norma IRAM-5214 ó 5220.

Los bulones de alta resistencia serán de alta calidad 10.9 según la norma IRAM 5214.

Las tuercas y arandelas se ejecutarán de acuerdo a las normas IRAM5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado responderá a las especificaciones en planos y a la memoria de cálculo.

3.2.3. - Tacos de sujeción

Al levantarse la estructura de madera se colocarán todos los tacos que pudieran ser necesarios para la sujeción de elementos, acuñando los mismos entre los pisos de mosaicos y los fondos de viga de hormigón visto, de tal forma de evitar cualquier tipo de perforación que dañe las superficies expuestas o las instalaciones interiores, ejemplo: calefacción por piso radiante mediante circuitos cerrados de agua caliente existente.

3.2.4.- Placas multi-laminado fenólico de 9 mm

Serán ejecutados con placas de multi-laminado fenólico de 9 mm de espesor con junta “vista”.

Las juntas quedaran resueltas por la unión simple de placas, para esto la estructura de madera interior deberá estar colocada de tal forma y modulación que así lo garantice, evitando en esto que queden perforaciones o zonas de la junta abiertas. Los cortes estarán perfectamente escuadrados evitando alabeos o astillas.

Marca: GRANDIS o equivalente.

# 3.3- CARPINTERIAS METALICAS

3.3.1.- Trabajos Incluidos

Proveer toda mano de obra, materiales, equipamiento necesario, herramientas, fletes y servicios para desmontar puertas carpinterías existentes en obra y volver a colocarlas en donde indiquen los planos contractuales.

Provisión de la totalidad de anclajes de los componentes contratados incluyendo; sin limitarlos, la totalidad de fijaciones a las estructuras resistentes, arrostramientos, tacos y refuerzos según se requieran.

# 3.4.- LIMPIEZA DE OBRA

3.4.1.- Limpieza final

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiarán íntegramente.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga.